急救转运呼吸机技术参数

- 一般要求

- 具有FDA和CE认证。

- 中文操作界面

- 5.4寸液晶屏显示，实时显示压力条柱图和监测参数

- ★有AGSS自动气源识别系统, 可自动优先选择中央供气

- 气动电控技术，送气更精准

- ★交直流供电方式，内置电池可持续工作4小时

- 压差式流量量传感器，精确度高，自动定标，随时消

- ★耐高温高压防水抗震、抗干扰

- 可适用于医院内外，救护车、飞机、轮船等各种环境

- 具有CPR功能,在心肺复苏时气道压力增加的情况下，不中断通气

- 通气模式

(一）基本通气模式：

- 间歇正压通气

- 同步间歇正压通气

- 同步间歇指令通气

- 持续气道正压

- ★双水平气道正压通气

- 压力支持通气

- ★无创通气，带漏气补偿，并可叠加在所有模式上

- 窒息通气

三、通气参数

- 通气频率                      2 - 60次/min

- ★潮气量                      100 - 2000 mL

- 吸气压力                       3- 75mbar

- 呼气末正压                     0－20cmH2O

- 压力支持上升时间                0 - 2s

- 吸入氧浓度 40%-100% 无级可调

- 触发灵敏度                     1 - 15L/min

- 最大吸气流量120L/min

四、监测项目

1、气道压力监测：平台压、呼气末正压、气道峰压、

气道平均压、气道最小压力。

- 流量监测包括：总分钟通气量、指令分钟通气量 、自主呼

吸分钟通气量。

3、潮气量监测：吸入/呼出潮气量

4、呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率

5. 具有实时波形监测功能：压力－时间波形/流速-时间波形

7. 氧浓度监测

五、报警项目

1．智能三级声光报警系统

2．气道压力（高/低）报警

3．呼吸频率（高/低）报警

4．吸入潮气量过高报警

5．分钟通气量（高/低）报警

6．窒息报警

7．吸入氧浓度（高/低）报警

8．管道脱落/泄漏报警

9．机器故障报警

六、售后服务

1．厂商负责免费安装并提供现场培训

2．厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料

3．厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足

4．维修响应时间不超过24小时

5，保修  叁   年

七、其他

1.台数：1台

2.到货期：可按院方要求（三天到货）

3.预算:¥170,000.00(拾玖万玖仟元整)