技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

一、采购货物名称及数量

细胞培养用生物安全柜（超级工作台）8台

二、设备功能用途：

用于细胞培养等操作。

三、技术参数及要求

•进口AAF高效过滤器HEPA,过滤效率>99.995%@0.3µm

• 5mm钢化前窗玻璃门任一位置定位，双侧玻璃窗

•前窗玻璃门非安全高度报警，更安全

• 304不锈钢工作台面，更易清洁并防腐

•八档风速调节，LCD大屏实时显示风速

•紫外灯定时，紫外灯和HEPA寿命监控

•风机/前窗/日光灯与紫外灯互锁，防止紫外伤害

•具有预过滤器/防溅插座/PAO检漏口，检测HEPA完整性

1.1外尺寸（L×D×H mm） 1100×808×1690

1.2内尺寸（L×D×H mm） 1000×500×600

1.3台面距地面高度（mm） 750

1.4气流流速（m/s） 0.3～0.45

1.5额定功率（W） 1200 1300 1400

1.6噪音等级dB（A）≤65

1.7照度（lx）≥300

1.8过滤效率 99.995%（直径为0.3µm颗粒）

1.9毛重（kg） 130

2.0使用人数单人

2.1洁净度洁净ISO等级5（100级）

2.2木质包装外尺寸（mm） 1250x1050x1350

2.3产品安全性菌落数≤0.5CFU/次

预算:：8万元

保修三年

到货期：一个月内