全数字彩色超声诊断系统技术要求

1、设备名称：全数字彩色超声诊断系统

技术参数：

主机与显示器一体化

≥10.4″LED背光高清显示器

全触摸操作，无需键盘操作(深度，焦点位置,TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节)

重量不高于5kg(含电池)，便于携带；内置电池2小时续航，保障紧急需求

快速开关机，符合手术室快速应急需求

可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度，便于不同的操作环境

≥32GB大容量存储

★病人信息界面可录入置管信息

★血管专用预设值选择界面，针对不同的血管部位预设超声参数，便于使用者快速找到相应的血管

★屏幕可显示导管尺寸示意图，便于选择置入的导管规格

★导管占比测量软件，可在屏幕右侧选择相应尺寸的导管，并通过该测量软件实际测量导管占血管的百分比（直径百分比和面积百分比）

★提供两种显示定位标尺方式(网格/中心线)

★组织谐波成像THI

★复合成像技术（Compound)

★图像优化技术

★专业测量分析软件

★支持二维，彩色，PW频谱模式，PW 频谱一键包络功能

操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印

超声图像回放：手动及自动播放

线阵探头扫描方式

线阵探头可支持以下频率：6.0MHz，7.5MHz，9.0MHz，11.0MHz

★线阵探头可配合巴德导针器(9001C0214,900013B01)使用

★线阵探头支持按钮快捷键功能(冻结/解冻,网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机)

★线阵探头快捷键功能支持自定义

线阵扫描方式下，可显示浅表1.5cm至深达10.5cm的影像

线阵扫描方式下，有七个扫描深度（1.5cm、3.0cm、4.5cm、6.0cm、7.5cm、9.0cm、10.5cm）

界面UI颜色可自定义调节

网络存储功能

2、数量：主机壹台；高频宽频线阵探头壹把。

3、预算：12万

4、保修：整机质保期为36个月（自安装之日起）

5、到货期:合同签订后，10个工作日内到货。