主动脉内球囊反搏泵基本技术参数

一、基本配置

主机（主动脉内球囊反搏泵）、操作显示屏，标准ECG导联线，压力缆线，外接监护仪信号导线壹根，原装进口一次性医用氦气瓶一瓶，可升降悬挂支架。内置蓄电池，内置热敏打印机。

二、技术参数要求

1. 整机体积轻便，适合在手术室、导管室、抢救室放置而不占用过多的间。

2. 显示屏

（1）10英寸以上彩色液晶显示屏。

（2）显示内容包括基本生理参数（心率，收缩压，舒张末压，反搏压，平均动脉压），心电图、动脉压力、球囊压力波形，实际充放气量，报警信息，氦气状态。

★3. 驱动器为步进式马达钛合金风箱或双头泵，无易损件，使用寿命长。

4.  驱动气体为一次性医用级氦气，纯度：99.9999％，容量500PSI，氦气更换无需中断反搏。

5. 操作模式：具有自动和手动操作模式，在显示屏上有专门的键位控制。在自动操作模式下，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间。

6.多种触发模式：心电，压力内置，起搏器等多种触发模式

7 可自动跟踪心律失常，具备房颤专用触发模式，并在显示屏上有显示。

8  内置触发模式，起始反搏速率80 RPM，调节范围：40~120 RPM。

作

9 交流电工作电压220±10% V，频率50Hz，最大功率450W

10具有内置蓄电池，充满后可工作至少2小时。

11有抗高频电刀干扰功能

12内置双通道热敏打印机。

13打印记录内容包括波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量

★14.有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气。

15.须具有多档辅助比率设计

16.供货期：有现货

17.保修：3年

18.预算：49.9万元

19.数量：一套