北京大学人民医院西直门院区剧毒库安防建设项目采购文件

- 采购公告

1、项目名称：西直门院区剧毒库安防建设项目采购文件

2、项目概况：

由于医院空间调整，西直门院区新建危险品库，需采购相关设备并安装，同时还需提供危化品管理平台联网、安防系统检测、安全防范评估服务。

3、采购控制价：85564.46万元

4、资金来源：财政性资金

5、项目期限：1年

供货安装期限：2个月；监测验收及安全评估：10个月

6、投标文件所需资料：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近三个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供报名日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（6）投标人须提供在近三年内(2020年11月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

- 项目需求：

# 1.技术需求

| 项目 | 分项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建剧毒爆库技防一套 | 设备名称 | 技术参数及功能 | 数量 |
|  | 报警控制主机 | 8个全可编程防区;可扩展至 32 个防区;可使用带有防区输入口的键盘;使用扩展模块可实现有线扩展;8个可编程防区选项;2个分区。 声音警报输出： 监管警铃输出（电流限制为 3 A），12 V 直流; EEPROM 存储器： 在交流电源和电池发生致命故障时不会丢失编程或系统状态。 可编程输出： 对交流电源电量损耗、电池电量不足进行监管;锁定到交流电源频率的内部时钟。 电源要求： 变压器=16.5 V 交流，40VA;可用键8 防区 LED 键盘、32 防区 LED 键盘、16 防区 LED 键盘、每个键盘都带有 5 个全可编程功能键;最多可连接 8 个键盘;与通信总线实现四线（四芯）连接 ＆#8226; 内置压电蜂鸣器。 数字通信器说明 支持包括 SIA 和联系 ID 在内的所有主要格式;3个可编程的电话号码;DTMF 和脉冲拨号;DPDT 线路占用; 抗干扰功能; 对为每个电话号码提供的选定传输报告进行分离。 系统监管功能 PC1832 可持续监视多种可能的故障情况，包括： 交流电源故障;防区引起的故障;电话线故障;电池电量不足的情况;警铃输出故障;内部时钟故障;AUX 电源错误;防区引起的防拆;通信失败;模块错误（监管或防拆） | 一套 |
|  | 设备名称 | 功能和技术参数 | 数量 |
|  | 危化品库专用高清网络硬盘录像机 | 功能描述： 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大16路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持大华乐橙云功能，支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 技术参数： 机型; 2U. 盘位; 8. VGA; 1路. HDMI; 1路. 画面分割; 1、4、8、9、16分割. 主处理器; 工业级嵌入式微控制器. 操作系统; 嵌入式Linux实时操作系统. 操作界面; WEB、本地GUI. 网络协议; IPv4、IPv6、ONVIF（不支持ONVIF Server）、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP. 网络视频接入; 16路. 网络带宽; 接入128Mbps,储存128Mbps,转发32Mbps. IPC分辨率; 6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P. 解码能力; 1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1. 视频输出; 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出. 多路回放; 最大支持16路回放. 录像方式; 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像. 存储方式; 本机硬盘、网络等. 视频压缩标准; H.264/MJPEG/MJPEG4. 音频压缩标准; G.711A. 音频接口; 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出. 报警接口; 16进4出. 硬盘接口; 8个内置SATA接口，单盘容量支持10T. eSATA接口; 1个外置eSATA接口. USB接口; 1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口. 网络接口; 2个千兆以太网口. 串行接口; 1个RS-232/1个RS-485. 指示灯; 1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯. 电源; 1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz. | 1 |
|  | 设备名称 | 功能和技术参数 | 数量 |
|  | 网络高清红外摄像机 | 功能描述： 内置GPU芯片，支持深度学习算法， 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度 可输出400万( 2688×1520)@25fps 支持H.265编码，超低码流传输 内置红外补光灯，红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级 支持SMD 技术参数： 像素 400万分辨率 2688×1520 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 照度 0.002Lux(彩色模);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 信噪比 ＞56dB 补光距离 50m（红外） 强光抑制 支持 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 3.6 镜头光圈 F1.6 视场角 水平84°×垂直45°×对角100° 光圈控制 固定光圈 近摄距 1.6米 | 3 |
| 危化品管理平台联网 | 联网服务 |  |  |
| 项目检测、评估 | 安防系统检测 |  |  |
|  | 安全防范评估 |  |  |
|  | 组卷 |  |  |

# 2.服务需求

1、剧毒库视频监控系统和入侵报警系统须与公安部门认可的联网报警运营服务平台联网，接受政府智能管理部门的监管；

2、剧毒库安防系统须通过公安部门指定的第三方检测验收机构的检测验收和安全防范评价验收后，出具检测报告。

3、安防系统需按照 GA 1002-2012《剧毒化学品放射源存放场所治安防范要求》及公安部门确定的风险等级和具体要求，对剧毒化品库按“三级风险”等级进行设计和施工。

4、视频监控系统图像存储时间按90天配置。

5、需负责设备的安装、调试、联网等此项目的所有工作。

# 三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）本文件“投标文件所需资料”中要求的所有资料并加盖公章。

（2）开标日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2020年11月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的项目需求（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

（7）开标一览表，投标人应按照如下格式报价，加盖公章。

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制主机 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 危化品库专用高清网络硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络高清红外摄像机 |  | 3 | 台 |  |
| 4 | 联网服务费 |  | 1 | 次 |  |
| 5 | 安防系统检费 |  | 1 | 次 |  |
| 6 | 组卷费 |  | 1 | 次 |  |
| 总价：大写金额 小写金额 |  |  |  |  |  |

3、项目报价：为总价包干价，含税金等一切费用。

4、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

# 四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员5人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 20 | 企业管理体系证书（6分） | 投标人有质量认证体系证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有环境认证体系证书得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有职业健康安全管理认证证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 投标文件质量（4分） | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得4分，每出现一个错误扣1分，扣完为止，满分4分。 |
|  |  | 投标人业绩评价（10分） | 根据投标人近三年（2020年11月至今）承担类似项目业绩，每个业绩2分，最多10分。 注：1.投标人业绩合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件加盖公章，否则业绩不予认可。 |
| 技术部 分 | 550 | 满足技术、服务需求（10分） | 技术需求全部满足得5分，其中一项不满足不得分。 服务需求全部满足得5分，其中一项不满足扣1分。 |
|  |  | 工作进度安排及保证措施（15分） | 1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得15分； 2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得10分； 3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得5分； 4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 |
|  |  | 人员配备 （10分） | 1.人员数量充足、专业齐全、工作经验丰富得4分； 2.人员数量充足、专业齐全、工作较经验丰富得2分； 5.人员数量不充足、专业不齐全、工作经验不丰富得0分 |
|  |  | 对项目设计、供货、安装、调试、联网方案的评价（15分） | 整体方案科学合理、技术完整、安全性高，得15分； 整体方案较科学合理、技术相对完整、安全性较高，得10分； 整体设计一般、技术一般、安全性一般，得5分； 整体设计较差、技术完整度差、安全性差，得0分。 |

# 五、开标

1、递交文件截止时间：2023年12月13日13:30

2、开标时间：2023年12月13日14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024A

（开标时授权委托人需携带身份证原件）