北京大学人民医院安检门安装采购项目采购文件

- 采购公告

1、项目名称：安检门安装采购项目

2、项目概况：我院拟在西直门院区地下车库出口及急诊入口采购安装2套安检门。

3、采购控制价：15万元

4、资金来源：财政性资金

5、供货安装期：2天

6、质保期：2年

7、投标文件所需资料：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近六个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（6）投标人须提供在近三年内(2021年6月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

- 技术需求：

符合GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》
1. 人行通道尺寸
    设备立置外形尺寸：高不小于1980mm，宽不小于710mm，深度不大于910mm。
2. 结构稳定性
    1) 机械连接或构件不松动、位移或脱落；
    2) 立地平稳，能抵抗正常的撞击而不产生滑落失衡；
    3) 底部设计有脚踏板的金属门，脚踏板与金属门主体结构之间缝隙应小于等于10mm；脚踏板负重120kg时不应出现明显的塌陷、扭曲、翘动或移位。
3. 外壳防护等级
    符合GB/T4208-2017中IP53的要求。（IP53）
4. 基本探测功能
    金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警。
5. 探测灵敏度范围
    金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别。
6. 探测灵敏度
    探测能力能够达到GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》中规定的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类混合类金属门的要求，即通过参数调整，探测能力能够达到Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类中的三类的金属门。
7. 通行速度
    在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s-2.0m/s的应报警探测物正确相应并报警，总探测率应大于等于90%。
8. 报警响应时间
    报警探测物进入探测区1s内，智能金属门发出报警指示，此探测物离开探测区后报警指示延续小于等于1s。
9. 稳定工作时间：稳定工作时间应大于等于24h，待机期间不应出现误报警。
10. 计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。
11. 抗相互干扰
    安检门能设置工作频率，可选频率大于50个；2台门并排靠拢工作相距5厘米时，2台门能独立正常工作，互不干扰。
12. 磁感应强度
    在探测区内左右边界内向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度为30μT。
13. 抗静止金属物影响
    1) 抗周围金属物影响，金属门探测性能不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响。
    2) 抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能不受地面100mm范围以下的金属结构的影响。
14. 抗周围运动金属物影响：金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。
15. 泄露电流为0.021mA。
16. 绝缘电阻：正常条件：≥100MΩ，在湿热条件都应大于等于2MΩ。
17. 抗电强度：AC50Hz、1500V，历时1min应无击穿和飞弧现象。
18. 保护接地试验：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.1Ω；接地线的颜色应是黄绿色。
19. 测温报警功能 
安检门配有热成像摄像头，当测到通过人员的温度超过预先设定的报警阈值时，系统有声光及语音报警。报警音量大小可调节，每张抓拍图像上有温度数据，报警功能可关闭。
20. 警示温度可调功能 
    温度报警阈值有安全温度限值设置，限值可调。[企标]
21. 温度显示范围：在任何显示模式下,设备的温度显示范围应不窄于28℃~42℃。[企标]
22. 测温检出率
    被测人员以正常速度通过系统时（包括正确佩戴口罩者），试验100次，人脸测温检出率不低于95%。[企标]
23. 测温性能：
    设备在校准模式下，当黑体温度为33℃~37℃时，设备的温度误差应不大于0.4℃。（测温误差≤0.2℃）
    设备在校准模式下，当黑体温度为低于33℃或高于37℃时，设备的温度误差应不大于0.6℃。（在28℃~33℃与37℃~42℃测温误差≤0.2℃）
24. 测温警示响应时间：不大于2秒；
25. 测温显示分辨率：应为0.1℃。
26. 测温一致性：应不超过±0.2℃。
27. 飞物报警功能
    安检门具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以5角硬币为测试物，抛过探测区时，安检门报警，试验100次，准确率大于95%。
28. 多防区探测功能 
    安检门可最多设置24防区报警模式。2个门柱前后共有4组LED报警指示灯，能指示相应防区，报警时间可调整。
29. 频率设定功能：安检门应能设置工作频率，可选频率应大于50个；2台门       并排靠拢工作相聚5厘米时，2台门应能独立正常工作，互不干扰。[企标]
30. 灵敏度调节功能 
    安检门设置界面中，每个探测区有0至199级灵敏度调节选项。
31. 屏幕显示引导功能 
    安检门采用液晶屏以中文界面显示相关信息，调整参数。进口处有文字和图标提示被检人员通过的方向和姿态，出口处有报警信息提示。
32. 数据存储传输功能 
    安检门具有数据存储功能，能通过网络或USB等接口将数据导出。
33. 人脸比对功能 
    系统能实时抓取通过人员的人脸图片，与数据库中数据进行比对，能实时显示相应的结果。
34. 人脸数据注册功能 
    系统能进行人脸注册和人员信息的集中采集录入。
35. 数据管理功能 
    安检门能通过网络和服务器连接，人员通过安检门时，系统软件自动对人脸进行抓拍和检测，抓拍仅限于门板区域内的人脸。对所有人脸图片和通过视频进行存储。服务器端软件能调看视频图像、人脸图像、计数数据、故障报警等数据。能以设备名、时间、名单库等数据为检索条件对抓拍记录进行查询。
36. 戴口罩人脸识别功能 
    当通过人员正常佩戴口罩时，系统能进行人脸比对，提示身份信息。系统可设置未佩戴口罩提醒功能。
37. 在库人脸统计功能 
    系统具备在库人员单个个体通行次数统计功能。
38. 全图采集存储功能 
    当人员通过安检门时，系统能采集通过人员的全图照片，供后期人工比对。
39. 差异化管理功能 系统能建立差异化的人脸数据库，数据库中人脸照片不少于50万张，比对结果能差异化显示，显示方式可设置。

40. 人脸识别、测温、金属探测、人流量统计、未带口罩识别。

# 三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）本文件“投标文件所需资料”中要求的所有资料并加盖公章。

（2）开标日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2021年7月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的项目需求（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

（7）开标一览表、报价单，加盖公章。

3、项目报价：

| 名称 | 规 格 | 单价（元） | 数 量 | 单 位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道式智能安检门 | 详见技术需求 |  | 2 | 台 |  |
| 总价（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |

报价含税金、运输、安装等一切费用。

4、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

# 四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员5人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评分标准

| 评分项目 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分 | 满足采购文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×30。 | 30 |
| 商务部分（20分） | 投标文件质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得4分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 投标人类似项目案例 | 提供在近三年内(2021年6月至今)类似服务项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |
|  | 管理体系认证 | 投标人具有质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证证书（提供扫描件），每有一项得2分，最高6分。 | 6 |
| 技术部分（50分） | 技术参数 响应情况 | 技术需求完全满足得10分，一项不满足扣2分，扣完为止。(需附偏离表) | 10 |
|  | 工作进度安排及保证措施 | 针对本项目措施、计划，配备车辆、人员等供货及安装方案情况进行综合评审，酌情评分。 （科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。） | 15 |
|  | 整体服务方案（15分） | 针对本项目售前、售中、售后整体服务方案进行综合评审，酌情评分。 1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得15分； 2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得10分； 3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得5分； 4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 | 15 |
|  | 增值服务 | 根据投标人提供针对本项目后期提供有价值的额外服务的情况，每提出1项得2分，最多加至10分。 | 10 |

# 六、开标

1、递交文件截止时间：2024年7月18日13:30

2、开标时间：2024年7月18日14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1002

（开标时授权委托人需携带身份证原件）