北京大学人民医院国际医疗特需楼紫外线灯采购项目采购文件

一、采购公告

1、项目名称：国际医疗特需楼紫外线灯采购项目

2、项目概况：国际医疗特需楼需采购一批紫外线灯。

3、采购控制价：25万元

4、资金来源：财政性资金

5、供货安装期限：7天

6、投标文件所需资料：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近六个月任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（4）投标人需提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

（5）投标人提供近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图，投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（6）投标人须提供在近三年内(2021年8月至今类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。）

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

- 项目要求：

1.企业资质类

（1）消毒产品生产企业卫生许可证；

（2）ISO质量管理体系认证；

（3）具备专利及软件著作权；

（4）医疗级别EMC和安规合格报告；

（5）杀菌类检测报告应当有CMA标识，实验柜体积应贴合实际空间体积，在20m³以上，且杀菌率不低于99.9%。作用时间从能耗角度考虑不建议超过20分钟、作用距离应当接近实际应用场景中的悬挂高度。）；

（6）检测报告臭氧浓度满足国家标准要求＜0.1㎎/m³。

2.系统功能类

（1）智慧物联消毒管理系统应拥有独立的物联网络，不需要依赖用户网络，并安全可靠；

（2）为安全及便捷性的操作考虑，应当有可移动的巡检用操作端，该操作端应具备完整的系统操作功能；

（3）具备区域级、城市级大数据物联消毒功能；

（4）具备定时、定量的常态化无接触消毒功能；

（5）具备一站式监控所有区域、房间和终端设备的管理；

（6）具备远程启动消毒、远程急停消毒；

（7）具备批量化消毒管理：区域管理、房间管理、终端管理；

（8）具备每个区域 /房间/终端自由定制消毒计划；

（9）具备所有终端的全感状态信息；

（10）具备消毒时长及消毒达标状态的核实：具有强大的数据分析及处理能力，可以（11）记录到每个区城每个房间甚至每个终端各种状态发生的时间点，并自动生成可视化的条形图和折线图；

（12）为医院等医疗机构提供消毒记录导出功能；

（13）系统具备自动记录机构所有的消毒动作及时长，全部过程无需人为操作；

（14）账户管理：遵循最小权限原则、权限分层原则、角色权限分配原则等，修改负责人账户 / 添加修改普通人员账户，最大程度减少潜在风险和安全漏洞，确保系统的安全性、高效性；

（15）查询本机构各个角色账户在 UVhero MIS 系统上面的操作记录 ；

（16）物联赋能：可实现对其他消毒终端产品的物联赋能，并安全可靠；

（17）消毒过程被中断后，系统会自动选择时间继续完成消毒。如果消毒时长不足则会提醒机构管理员手动补充消毒。

3.安全防护类

（1）生物检测：当有人进入房间时中断消毒；

（2）门动检测：当门开合时自主急停；

（3）语音提醒警示：消毒前 2 分钟语音播报预警；

（4）多重紧急急停功能：可实现后台、巡检平板，遥控器停止按钮以关闭消毒；

（5）可感知消毒场景下的人体静态存在，并及时中断消毒，保障人身安全。

4.产品要求

（1）具有特殊加强光学反射作用的反光系统，UVC 剂量翻倍；

（2）产品外壳采用特殊材质，具有高耐腐蚀性，不会被紫外光源腐蚀；

（3）单机版设备可以设置消毒周期，一次设置，无需再人为干预；人来即停，人走即消，智能续消，无接触式消毒；

（4）一体化机身，模块化结构，金属外壳，产品结构简洁美观；

（5）为保障消毒效率，紫外线灯管功率不低于70瓦。

5.安装要求

（1）设备固定采用滑轨式结构，安装便捷；

（2）安装方式应多样性，顶装/侧装/吊装均可实现；

（3）安装线路应具备防呆线线路防护，采用插拔式连接，保障用电安全。

6.消毒终端设备参数

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 电源电压：220±20V |
| 2 | 灯管功率：75W |
| 3 | 工作温度：﹣20～60℃ |
| 4 | 额定功率：90W |
| 5 | 工作湿度：＜85% |
| 6 | 灯管寿命：8000h |
| 7 | 灯体材质：铝 |
| 8 | 智能操控：智能开关、智能感应控制，可并入系统，导出消毒记录。完善的安全防护功能保障消毒安全。 |

三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）开标一览表

（2）本文件“投标文件所需资料”中要求的所有资料并加盖公章。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2021年8月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的“项目要求”。（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的供货期、服务承诺、实施方案等承诺。（加盖单位公章）。

（6）投标人应按照如下格式报价，加盖公章，详见附件1。

3、项目报价：为总价包干价，含税金等一切费用。

4、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

开标当日携带纸质开标3日内信用中国和中国政府采购网截图。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员5人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20 | 满足采购文件要求的最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×分值 |
| 2 | 技术参数 响应情况 | 20 | 项目要求完全满足得20分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。（需附偏离表） |
| 3 | 质量保证 | 15 | 根据投标人依据招标文件要求提供的质量保证方案进行详细描述，进行综合评比： 产品加工工艺先进，各环节质量标准全面，质量保障措施完善，得15分； 产品加工工艺比较先进，各环节质量标准比较全面，质量保障措施中规中矩，得10分； 产品加工工艺基本可行，各环节质量标准略有不足，质量保障措施略有不足，得5分； 产品加工工艺落后或缺乏质量标准和保障措施，得1分； 未响应本项不得分。 |
| 4 | 整体实施方案 | 15 | 根据投标人依据招标文件要求提供的供货方案（包括但不限于实施进度安排、人员配备等）进行详细描述，进行综合评比： 实施方案科学详细，项目时间进度明确，人员配备完善，安全保障考虑周全，得15分； 供货方案完整，项目时间进度比较明确，人员配备比较完善，安全保障考虑全面，得10分； 实施方案基本完整，提供了项目时间进度计划，人员配备基本合理，做了安全保障方面的考虑，得5分； 实施方案简单笼统或项目时间进度不紧凑，人员配备简单，缺乏必要的安全保障，得1分； 不满足招标文件提出的供货要求或未响应本项不得分。 |
| 5 | 服务方案 | 10 | 供应商应针对本项目提供售后服务方案，综合考虑售前、售中和售后服务内容、售后服务响应时间、应急预案等内容，进行综合评比： 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，满足采购要求则得10分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得5分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得1分； 无具体内容或无针对性本项不得分。 |
| 6 | 增值服务承诺 | 10 | 根据增值服务承诺内容具体，切实可行，进行综合评比： 增值服务承诺内容具体，切实可行并附有具体增值服务承诺的得10分； 增值服务承诺内容空洞，且无具体增值服务承诺的得5分； 增值服务承诺有明显错误或不符合实际要求的得1分。 无增值服务承诺本项不得分。 |
| 7 | 信息化程度 | 10 | 根据智慧物联消毒管理系统完善程度进行打分： 功能完善，满足日常管理需求，得10分 功能较完善，基本满足日常管理需求，得5分 功能不完善或不能满足日常管理需求，不得分。 |
|  |  | 100 |  |

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开标

1、递交文件截止时间：2024年9月5日 13：30

2、开标时间：2024年9月5日 14：00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号 中仪大厦1002

（开标时授权委托人需携带身份证原件）

附件1

| 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 紫外线消毒终端 | 78 | 个 |  |  |
| 2 | 物联网终端智慧系统 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 设备安装费 | 1 | 项 |  |  |
| 报价：（大写金额） （小写金额） |  |  |  |  |  |

报价应包括设计、制作、安装、运输、税金等一切费用。