技术参数

一、技术参数：

*1.腹腔镜手术中凝血分离的钳，手柄、套管、钳芯及器械连线必须可以完全拆

分进行消毒。

*2.所有器械及连线必须可反复使用，更可进行134°高温高压消毒。

*3.必须可以连接KLS411能量助推系统主机使用。

额定电压                   max.500Vp

尺寸                       鞘长度                     340mm

鞘直径/最大插入部外径      5mm

输出功率                   最大凝血功率               120 W

抗干扰                     符合EN 55011和IEC 601-2-2规定的限制

抗干扰符合IEC 1000

适合运输和储存的环境条件   环境温度    -25℃— +70℃

相对湿度    10%—100%

大气压力    500hPa—1060hPa

适合操作的环境条件         环境温度    +10℃—+40℃

相对湿度    30%—75%

大气压力    700hPa—1060hPa

合格证书                   CE 0297 符合93/42/EEC指令