医用喷枪部分

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标参数 | 响应与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 总体描述 |  |  |  |  |
| 1.1 | 品名 | 医用喷枪 |  |  |
| 1.2 | 用途 | 对管腔及腔镜器械进行清洗干燥 |  |  |
| 2 主机部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数量 | 套 |  |  |
| 2.2 | 喷枪主体 | 枪体整体需由高品质铝打造；防止生锈，持久耐用。 |  |  |
| 2.3 | 枪体 | - 枪体手柄有硅橡胶保护套，最大耐温值≥80℃，防滑； - 枪体手柄及喷头由304不锈钢制造；内部部分零部件由耐腐蚀的铜制成。 - 在开关阀门之处，需独特采用螺丝防脱落技术，防止螺丝丢失； |  |  |
| 2.4 | 枪体导管 | 直线长度≥1.5米； 管体由两层PVC软管夹丝线 最大耐压值≥8kg/cm |  |  |
| 3 附件部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 喷头 | A). 配八个铜质镀铬喷头 B). 八个喷头可用于不同器械 |  |  |
| 3.2 | 其它配置 | 1、 喷头支架 2、 管路阀门密封垫 3、 备用喷枪密封环 4、 一个挂钩 5、 四个带膨胀管的自攻螺钉 |  |  |
| 4 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 水源条件 | 一般水压要求：2-4bar； 一般气压要求：4-8bar 水压或者气压的大小可以通过螺母进行调节； |  |  |
| 4.3 | 授权 | 需要有生产厂家有效的授权书 |  |  |
| 4.4 | 认证 | 生产厂家必须有以下认证（需提供认证证书及证书编码）：ISO9001等认证材料。 |  |  |
| 4.5 | 其他 | 请提供用户名单、安装维修服务承诺 |  |  |