牙科X射线机技术参数

1、电源电压  AC 220V

2、频    率  50/60Hz

3、电线插头  国标三芯/欧标三芯

4、最大功率  900VA

5、电    流  4A

6、熔    丝  6.3A

7、射线焦点  0.7mm

☆8、球管电压  70KV  10%

☆9、阳极电流  7mA    ±20%

10、阳 极 角  16o

11、负载循环  1/30

12、半 价 层  70KV时 1.6 mm Al

13、固有滤过  ≥2.1mm Al

14、泄漏辐射  1米处< 0.14mGy/h

☆15、报警功能  具有故障代码显示功能，参数可重新设置并保存

☆16、数字化拍摄 预留

数量：一台。