技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 品名 | 连续型打印封口机 |
| 1.2 | 用途 | 对塑封袋和卷料进行热压封口，形成无菌屏障 |
| 1.3 | 数量 | 1台 |
| 1.4 | 微处理器 | 内置微处理器自动控制 |
| 1.5 | 打印 | - 可打印包装日期、有效期、操作人员代码、批号、物品信息、无菌标志、EN980标准标识等信息； - 打印字体宽度、间距、方向等可调节 - 打印机及各种打印数据可任意选择性关闭 |
| 1.6 | 操作方式 | 自动连续 |
| 1.7 | 适合密封材料 | A). 纸塑袋/卷料 B). Tyvek材料 其他材料请说明 |
| 1.8 | 温度 | 热封口温度：80－220摄氏度可调，最大密封温度220°C |
| 1.9 | 宽度 | 封纹宽度:≥12MM |
| 1.10 | 速度 | 封口速度:≥10M/S |
| 1.11 | 边距 | 封口边距:可调,5-30MM |
| 1.12 | 时钟 | 时钟和日历功能及文字记忆功能 |
| 1.13 | 封口性能测试 | 可进行封口性能测试 模式内置 |
| 1.14 | 接口 | 有RS232接口，可以接驳相应存储软件及电脑，进行符合ISO11607标准的验证过程 |
| 1.15 | 节能状态 | 自定义时间下机器自动进入节能的待机状态 |
| 1.16 | 面板材料 | 不锈钢 |
| 1.17 | 电源 | 220伏 |