空气压力治疗仪技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 设备名称 | 空气压力治疗仪 |  |
| ﹡1.2 | 设备基本要求 | 设备先进（进口），材质精良，操作简便，安全，至少具备预防血栓、治疗水肿、联合预防三种治疗模式 |  |
| ﹡1.3 | 售后维护 | 主机免费保修三年，腿套等耗材免费保修三年，定期进行维护保养（一年不低于2次） |  |
| 2 | 工作条件 |  |  |
| 2.1 | 工作时间 | 连续开机工作时间不少于96小时 |  |
| 2.2 | 额定功率 | 30W |  |
| 2.3 | 额定电压 | AC220V / 50Hz |  |
| 3 | 技术规格指示 |  |  |
| 3.1 | 整机的压力模式 | 1.压力范围：10-160mmHg ﹡2. 套筒腔数：4腔 3. 具备梯度压力功能，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流量。 4. 连续压力，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平。 5. 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 精密压力传感器保证套筒压力不受患者体型差异的影响。 |  |
| ﹡3.2 | 零压力跳过功能 | 具有零压力跳过功能，可避开伤口部位受压 |  |
| ﹡3.3 | 治疗时间设置 | 治疗时间10～90分钟可调 |  |
| 3.4 | 显示屏幕 | 可以显示治疗时间，压力参数﹡ |  |
| 3.5 | 操作部分 | 可以设置治疗模式 |  |
| 3.6 | 机体设计 | 主机重量小于2.5kg |  |
| 4 | 自检功能、报警及适应症 |  |  |
| 4.1 | 自检功能 | 内置自诊断功能，直观判断故障所在 |  |
| 4.2 | 报警 | 过压、气管脱落、空接、电量等安全警报功能 |  |
| 4.3 | 适应症 | 大、中型手术（如骨科、胸外、普外神外、妇科、产科等） 长期卧床病人，肥胖病人、中风病人等 |  |
| 5 | 认证 | SFDA、FDA、CE、等安全认证 |  |

数量:4套